Технические условия приема файла оригинал-макета

Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание, что готовыми считаются оригинал-макеты, которые не требуют доработок

Форматы файлов

- Оригинал-макет должны быть переданы в одном из следующих форматов: pdf, eps, ai, ps, indd, cdr, tif, psd.

- Файлы в формате MS Word не принимаются.

Шрифты и линии

- Не допускается верстать системными шрифтами, которые устанавливаются в систему в процессе инсталляции Windows или MacOS.

- Все шрифты должны быть представлены в векторной графике (конвертированы в кривые), либо все использованные шрифты должны быть приложены к оригинал-макету.

- В оригинал-макете должны отсутствовать шрифты менее 0,1мм при печати в одну краску, менее 0,25 мм при печати в две и более краски или вывороткой в две и более краски.

- В оригинал-макете должны отсутствовать линии с толщиной менее 0,1 мм или с установкой hairline.

- Минимальный размер элементов тиснения 0,15 мм. Минимальное расстояние между элементами тиснения 0,25 мм.

Формат оригинал-макета

- Формат страниц оригинал-макета, должен иметь обрезной  формат, точно соответствующий обрезному формату готового издания.

- В макете должны отсутствовать печатные элементы, находящиеся ближе 3-5 мм к границам обрезного формата. Графические элементы, которые в соответствии с дизайном выходят за границу обрезного формата, должны доходить до внешнего края области дозаливки.

- Область дозаливки должна составлять не менее 3 мм для листовой продукции и при скреплении на скобу и не менее 5 мм при термоклеевом скреплении и вырубки.

- При клеевом скреплении вылет 5 мм делается с каждой стороны полосы. Внутренняя часть обложки, в местах расположения корешка + 4 мм с каждой стороны корешка должна быть свободна от краски. Расстояние от белого поля в корешке до текста должно быть не менее 10мм.

- При скреплении на пружину, необходимо выделить под перфорацию отверстий поле 8 мм.

Красочность

- Все полноцветные элементы оригинал-макета, включая растровые и векторные иллюстрации, должны быть выполнены только в цветовой модели CMYK и не должны содержать элементов, окрашенных смесевыми цветами (pantone). Cмесевые цвета (pantone) должны быть размещены в дополнительном канале композитного изображения.

- Все черно-белые элементы оригинал-макета, должны быть представлены в цветовой модели Greyscale.

- Файл не должен содержать красок, которые не будут использованы при печати.

- В макете должны отсутствовать элементы с суммарным красочным покрытием превышающем 280%.

- Для получения насыщенного черного цвета на больших плашках можно задать следующие параметры цвета C40; M40; Y20; K98. Для черного насыщенного цвета нельзя использовать параметры C100; M100; Y100; K100.

- Черный текст и тонкие черные линии  задаются параметрами: С0; М0; Y0; K100.

- Для элементов, которые печатаются черной краской, должна быть выполнена установка Overprint. Если в макете присутствуют элементы черного цвета, для которых установка Overprint недопустима, это необходимо обязательно указать. Применение установки Overprint к другим цветам, должно быть оговорено при передаче файлов в работу.

- В оригинал-макете не должно быть элементов с плотностью красок менее 5%.

Растровые изображения

- В оригинал-макете должны отсутствовать элементы растровой графики с LZW и JPEG-компрессией.

- Недопустимо включение ICC-профилей в файл растрового изображения.

- Оригинал-макет не должен содержать в себе никаких дополнительных каналов и слоев. Все слои в изображении должны быть «слиты» в один слой.

- Минимальное разрешение для цветных растровых изображений - 300 dpi.

- В оригинал-макетах вырубных изделий или при необходимости выборочного лакирования на макет должен быть наложен (на отдельном слое) контур вырубки или элементов выборочного лакирования. Для вырубных изделий в контуре пунктирной линией должны быть указаны линии биговок.

Общие требования

- В оригинал-макете должны отсутствовать текстовые блоки, над которыми лежат элементы графики с прозрачностью.

- Оригинал-макет не должен содержать OLE-объектов.

- В оригинал-макете должны отсутствовать объекты с назначенными эффектами типа Drop Shadow, Transparency, Gradient Fill, Gradient Outline, Lens, Texture Fill, Postscript Fill. Если при подготовке макета данные эффекты были использованы, они должны быть также растрированы с разрешением 300-350 dpi.

- В оригинал-макете должны отсутствовать объекты с установками Halftone Screen, Transfer Function, Postscript Color Management.